附件2：        2021P04地块规划设计条件

| 序号 | 湖里区06-08五缘湾片区钟智西三路与钟宅中路交叉口西北侧地块 |  |  | 规划设计要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用地位置： |  |  | 详见宗地平面界址图 |  | 强制性 |
| 2 | 用地性质： |  |  | 城镇住宅用地（二类居住用地）、教育用地（幼儿园）、零售商业用地（商业、生鲜超市便利店） |  | 强制性 |
| 3 | 用地面积： | 总用地面积： |  | 33969.489平方米 |  | 强制性 |
|  |  | 不同性质用地占总用地面积： |  | 居住用地面积27969.489平方米以下； 幼儿园（18班）用地面积不少于6000平方米。 |  | 强制性 |
| 4 | 建筑面积： | 总建筑面积（计容）： |  | 111610平方米以下 |  | 强制性 |
|  |  | 其中： | 不同性质建筑占总建筑面积（计容）： | 居住：101910平方米以下； 商业：3200平方米以下【含生鲜超市便利店1处，建筑面积不少于200平方米（套内建筑面积）】。 |  | 强制性 |
|  |  |  |  | 其它配套： 18班幼儿园1处：建筑面积不小于6500平方米。 |  | 强制性 |
| 5 | 建筑密度（上限）： |  |  | 25% |  | 强制性 |
| 6 | 绿地率（下限）： |  |  | 35% |  | 强制性 |
| 7 | 市政规划要求： | 市政配套设施： |  | —— |  | —— |
|  |  | 基地主要机动车出入口： |  | 基地机动车出入口不得设置在南侧钟智西三路上。 |  | 强制性 |
|  |  |  |  | 地下车库出入口起坡点紧临城市道路的必须设置在建筑基底线范围内或骑楼人行道建筑侧边线内。 |  | 强制性 |
|  |  | 停车配建标准： |  | 符合《厦门市建设项目停车设施配建标准（2020版）》（厦府【2020】81号）文要求。 |  | 强制性 |
|  |  | 城市生态环境要求： | 总体要求 | 符合《海绵城市建设技术指南》（试行）、《福建省城镇排水系统规划导则》（试行）和《厦门市海绵城市建设技术规范》（试行）。 |  | 强制性 |
|  |  |  | 生态指标 | 地块年径流总量控制率不小于75%。 |  | 强制性 |
| 8 | 公共配套服务设施规划要求 |  |  | 生鲜超市便利店集中设置于地面一层，并紧邻地块主要出入口； 地块内配建幼儿园应临市政道路独立占地设置，并设置独立出入口。 |  | 强制性 |
| 9 | 城市设计要求 | 建筑与空间关系： | 建筑高度 | 高度控制 | 居住建筑高度24米以上。 | 强制性 |
|  |  |  |  |  | 符合航空限高要求。 | 强制性 |
|  |  |  |  | 高低关系 | 西高东低，北高南低。 | 强制性 |
|  |  |  |  |  | 沿滨水岸线至滨水区域控制线，建筑高度应逐步提高。 | 强制性 |
|  |  |  | 空间退让 | 建筑退线及建筑间距 | 应满足《厦门市城乡规划管理技术规定》（2016年版）相关要求。 | 强制性 |
|  |  |  |  | 转角退让 | —— | —— |
|  |  |  |  | 建筑贴线率 | 沿钟智西三路、钟宅中路一侧的建筑，应形成连续的街道界面，贴线率不应低于60%。 | 强制性 |
|  |  |  | 建筑布局 | 建筑面宽 | 高度大于18米的居住建筑，其最大连续展开面宽不应大于80米。 | 强制性 |
|  |  |  |  | 建筑朝向 | —— | —— |
|  |  |  | 建筑风貌 | 建筑风格 | 滨水现代风格，建筑风格须与周边建筑相协调。 | 强制性 |
|  |  |  |  | 建筑色彩 | 建筑色彩应选用淡雅明朗的浅灰色系或白色系。 | 强制性 |
|  |  |  |  | 建筑立面 | 简洁现代。 | 强制性 |
|  |  |  |  | 第五立面 | —— | —— |
|  |  |  | 其他 | 建筑附属设施 | 建筑设置室外空调机和临街居住建筑的晾衣设施、管道，应采用隐蔽式设计，统一形式和安装位置，设置统一的遮挡设施。挑檐、雨棚和遮阳棚的范围不得超出人行道，且高度应符合相关要求。 | 强制性 |
|  |  | 公共空间 | 街头广场 | —— |  | —— |
|  |  |  | 步行绿道 | —— |  | —— |
|  |  |  | 视线通廊 | —— |  | —— |
|  |  |  | 骑楼 | —— |  | —— |
|  |  |  | 退让空间 | 沿街商业位置的退线空间应对外开放，与红线外道路人行道进行一体化设计，统筹步行通行区、设施带与建筑前区空间。开放式退线应与红线内人行道采用相同标高及铺装，限制设置围墙、停车、不可进入的消极绿化等设施，保证空间的联通与灵活使用。 |  | 强制性 |
|  |  |  | 其他 | 出入口 | 人行和车行出入口应分开，人行出入口应与公交车站、地铁站有方便的步行联系。 | 强制性 |
|  |  | 公共景观 | 沿街建筑界面 | —— |  | —— |
|  |  |  | 夜景控制 | 建设方案应考虑夜景照明控制，并和方案同步上报夜景主管部门审批。 |  | 强制性 |
|  |  |  | 垂直绿化 | —— |  | —— |
|  |  |  | 其他 | —— |  | —— |
|  |  | 公共设施： | 标识标志 | 导向标识主体应使用搪瓷、不锈钢、石材等耐磨且便于清洁的材质。可结合公共场所中的其他要素（设施或景观）进行一体化设计。 |  | 强制性 |
|  |  |  | 街道家具 | —— |  | —— |
|  |  |  | 其他 | —— |  | —— |
| 10 | 其它要求 |  |  | 若本地块周边规划轨道线路，规划轨道安全保护区范围内的建设需征得地铁办的意见。 |  | 强制性 |
|  |  |  |  | 若本地块周边规划轨道站点，本地块开发预留与轨道站点附属设施结合条件，并符合轨道交通管理的相关规定。 |  | 强制性 |
|  |  |  |  | 套型建筑面积（含公摊）144平方米以下的住宅，不得设计为跃层户型。 |  | 强制性 |
|  |  |  |  | 本地块住宅套数不多于860套。 |  | 强制性 |
|  |  |  |  | 本地块建筑应执行二星级的绿色建筑标准，即《绿色建筑评价标准》GB/T50378或《福建省绿色建筑评价标准》DBJ/T13-118，本地块建筑的规划、设计、施工、验收应执行上述标准；鼓励项目建设单位加强绿色建筑运行管理，推进绿色建筑运行工作、申办绿色建筑运行标识。 |  | 强制性 |
| 备注 | 土地公开出让后，受让人（竞得人）不得以自身原因申请变更强制性规划条件。因国家政策调整、重大基础设施建设、公益性公共设施建设、生态环境保护和文物保护等需要，确需变更强制性条件的，应征得受让人同意后，按照相关程序执行。如受让人不同意调整，则按退地程序处理。 |  |  |  |  |  |
|  | 本项目工规证核发施行审批制. |  |  |  |  |  |
|  | 本图则内路名为规划路名，最终路名以厦门市地名办批准路名为准。 |  |  |  |  |  |
|  | 本规划设计要求中未涉及的规划控制要求按《厦门市城乡规划管理技术规定》（2016年版）及其他相关规范、补充规定执行。 |  |  |  |  |  |